三温区管式炉系统
1、炉体结构
1.1.采用双层壳体结构，并带有风冷系统

1.2.炉膛采用高纯多晶氧化铝纤维作为材料，最大程度的减少能量损失

1.3.内炉膛表面涂有进口高温氧化铝涂层，可以提高反射率及设备的加热效率，同时也可以延长仪器的使用寿命

1.4.设有开门断电功能，提高实验安全性

2.技术参数

2.1.电源：AC220V 50/60HZ

2.2.功率：≥7KW 

★2.3.最高温度：≥1200℃（＜1h）（投标文件中提供第三方检测机构出具带CMA标识的检测报告扫描件）
2.4.连续工作温度：≥1100℃

2.5.加热元件：掺钼铁铬铝合金
★2.6.升温速率：≤10℃/min（投标文件中提供第三方检测机构出具带CMA标识的检测报告扫描件）
2.7.热电偶：K型

2.8.加热区长度：≥900mm（300mm+300mm+300mm）
2.9.石英管口径:不小于130mm

2.10.密封法兰：采用两个304不锈钢真空法兰与高温硅胶密封圈密封
3.温控系统
3.1.三个温区分别有三个独立的温控系统控制

3.2.PID自动控温系统

3.3.智能化不低于50段可编程控制

★3.4.控温精度：≤±1℃（投标文件中提供第三方检测机构出具带CMA标识的检测报告扫描件）
3.5.默认DB9 PC通信连接端口

3.6.定期对管式炉进行温度校准，可保持温度的准确性和均匀性

4.供气系统

4.1.工作温度：5-45℃

★4.2.最大压力：≥3*10-6Pa（投标文件中提供第三方检测机构出具带CMA标识的检测报告扫描件）
4.3.精度：≥±1.5% FS

4.4.流量：不低于1-500sccm

4.4.触摸屏：各通道的气路设定和记录显示触摸屏不低于6英寸
4.5.压力表量程：-0.1~0.15MPa

4.6.混气罐尺寸：≥φ80*120mm
4.7.RS485通讯接口通过信号线连接在电脑上，可在电脑上进行远程控制
注：其中★所要求提供的检测报告扫描件可在中标后供货前提供，投标时需提供承诺函（格式自拟）。
