智能小车具体参数如下

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量（套） | 是否面向中小企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ROS机器人教学平台 | - 主机控制器： CPU性能不低于：4核及以上 Cortex-A系列 64位； 蓝牙≥4.1，无线802.11b/g/n，USB≥4个，千兆网≥1个； - 激光雷达： 测量范围：≥12 m；采样频率：≥10000 次/s；测量频率：≥10 Hz； 分辨率≥0.36 ° - AI深度相机： 彩色分辨率：≥1280x720@30 FPS 深度分辨率：≥640x480@30 FPS 深度范围：≥8 m 深度FOV：≥H58.4' V45.5' - 阿克曼Car-like底盘： 后轮两驱，电机参数如下： 驱动电机转速：≥320 rpm 电机减速比：1:30 最大时速：1.5 m/s 负载能力：≥4 kg 编码器：霍尔型 前轮转向，舵机参数如下： 扭矩：≥25 kg 全金属转向结构 高密度防撞海绵结构 - 底盘主控（STM32F4系类） 2路电机驱动 2路编码器采集 2路舵机控制 需支持Wifi、蓝牙通信 2路串口通信 姿态采集 存储器 搭载OLED屏 空闲管脚全部引出 电池配置：12 V ≥6400 mAh - AI语音交互模块： 6麦克风阵列，可识别声源位置，精度≥10 ° 支持在线/离线语音识别 支持声控小车 支持语音播报 - 平台实现功能如下： （1）支持嵌入式Linux系统以及ROS系统的实践与开发，适用于竞速小车、深度学习、机器视觉等多个教学； （2）需采用阿克曼底盘结构； （3）根据智能车的控制特点深度定制基于Cortex-M单片机的底盘控制器，主频高、资源丰富。可实现电池电量监测、电池充电管理、IMU姿态数据采集与解算、OLED显示界面、SPI的Flash读写、PWM方式的电机调速与转速PID控制、编码器数据采集与车速计算、阿克曼底盘运动解析及控制接口、蓝牙无线串口通信、Wi-Fi网络通信；引出所有空闲端口。控制器进行深度定制，不仅支持c/c++开发，同时需支持python语言开发； （4）底盘控制器搭载嵌入式实时操作系统，实现所有内核功能模块调用、用户编写BootLoader、Finsh shell命令行交互模块、文件系统管理、网络系统管理、支持Python编程的MicroPython系统框架、基于阿克曼底盘智能车的控制系统框架；提供操作系统的完整例程和教学课程； （5）要求支持Linux操作系统，配置ROS及相关开发工具，实现ROS核心通信机制及组件、对底盘状态监测及运动控制、ROS分布式远程开发、摄像头数据采集与处理、基于激光雷达的SLAM建图算法（gmapping/hector/karto/cartographer）、movebase导航框架实现（Navfn/Global全局规划器；DWA/TEB局部路径规划器）、stage仿真环境、Gazebo仿真环境、基于openCV的人脸识别、车道线识别、巡线、基于激光雷达的人体跟随功能，提供完整代码。 8. 免费为客户提供设备的调试、培训操作人员，直至操作人员能够独立操作。配套教学资料，提供电子版智能小车基础教程。 9. 免费质保期：验收合格之日起3年。3年项目维护期内，每年提供不少于3天次的驻场培训时间，提供每周 7*24 小时技术支持服务；技术服务响应时间不超过4小时，到达现场时间不超过8小时，修复时间不超过24小时。 | 1 | 是 |
| 2 | 新能源小车创新平台 | 一、一般配件： 1. 电子控制器件：主控板≥1，拓展板≥1。 2. 传感器件：语音播报模块≥1，Urdf打卡装置≥1，8mmLED灯≥1，可调稳压模块≥1。 3. 金属按钮开关≥1，导热片≥2，太阳能发电板≥1，超级电容模组≥1，温差散热器≥1 4. 动力元件：直流减速电机。 5. 辅助器件：导热硅脂≥2，酒精灯≥1，2S电池≥1，电池充电器≥1，螺丝盒套装 ≥1，螺丝刀≥4。 6. 模组零件≥9种：二级齿轮后轮≥1套，二级齿轮减速模组≥1套，三级齿轮减速模组≥1套，三级减速后轮≥1套，摆杆微分头转向模组≥1套，滑块导轨微调机构模组≥1套，蜗轮蜗杆微调机构模组≥1套，温差能系统≥1套、太阳能系统≥1套。 7. 结构零件≥16种： 前支架模组≥2，齿轮前支架模组≥1，凸缘外圈深沟球轴承≥2，上板≥1，外壳≥1、底板≥1，电机支架≥1，6mm从动轮轴≥1，联轴器≥2，电机≥1，联轴器（电机）≥1，锥齿轮13齿≥1，锥齿轮39齿≥1，凸轮≥1，法兰≥1。 二、重要服务 - 1. 有该平台所有机械零件的PRO/E或UG或solidworks版本的三维图纸，且有可编辑的UG零件格式，UG软件搭建机器人虚拟样机，模型也可用于ANSYS、UG等软件进行运动学和动力学仿真；具有该平台所有程序源代码，具有所有电子件的电路图。 ▲2. 可在同一车体上只切换动力源（太阳能或温差能），就可完成太阳能小车或温差能小车制作。【提供同一车体切换动力源（太阳能或温差能）的三维建模图的截图】 3. 平台搭建的小车尺寸≤240*160*280mm，车体重量≤1000g； 4. 底盘结构：三轮架构；车体材质：铝合金、有机玻璃、光敏树脂；传动方式：2级齿轮传动或三级齿轮传动；导向方式：凸轮导向；转向机构：包含导轨滑块式、微分头结构和蜗轮蜗杆结构。 5. 打卡方式：rfid（读卡）模块，语音播报模块，能够实现播报； 6. 可以作为近3年中国大学生工程实践与创新能力大赛－新能源小车赛项的训练平台（包含太阳能小车赛项和温差能小车赛项），也可参加大学生工程实践与创新能力大赛－新能源小车赛项，并提供比赛技术指导。 ▲7、学习社区基于该平台，具有教学资源共享的飞书线上“学习社区”≥1个，“学习社区”需满足实训课程开展：Keil软件安装、STM32基础语法、点亮LED灯、电源稳压控制、打卡传感器、语音播报传感器、直流电机控制、综合测试打卡效果、太阳能充电实验、超级电容储能实验、往届典型结构分析、典型传动机构介绍、三维软件solidworks学习、转向与传动装置设计、转向与微调装置的多种设计、二维工程图训练、小车整体结构设计、MATLAB基础语法、小车凸轮算法实验、凸轮仿真实验、小车零件材质选用方法、轴类零部件加工示例、3D打印小车零部件、激光切割小车板类零部件、小车整体装配实验、凸轮轨迹验证与校准等。（提供线上“学习社区”课程界面截图） 8. 免费为客户提供设备的调试、培训操作人员，直至操作人员能够独立操作。配套教学资料，提供电子版智能小车基础教程。 9. 免费质保期：验收合格之日起3年。3年项目维护期内，每年提供不少于3天次的驻场培训时间，提供每周 7*24 小时技术支持服务；技术服务响应时间不超过4小时，到达现场时间不超过8小时，修复时间不超过24小时。 | 1 | 是 |